# Proposition de question Moodle

Cours : KEAR5AAU - Automatique des Systèmes Linéaires

Thème : Modélisation — Équation différentielle vers Fonction de transfert

## Structure de la question

| Type | QCM (Question à Choix Multiple) |
| --- | --- |
| Titre | Équation différentielle vers Fonction de transfert - Exercice 1 |
| Difficulté | Débutant |

## Énoncé

Soit le système décrit par l'équation différentielle suivante :

dy/dt + 3y(t) = u(t)

Quelle est la fonction de transfert H(s) = Y(s)/U(s) correspondante ?

## Choix de réponses

| Réponse | Formule | Correct ? |
| --- | --- | --- |
| A) | H(s) = 1 / (s + 3) | ✅ OUI — 100% |
| B) | H(s) = 1 / (s - 3) | ❌ NON — 0% |
| C) | H(s) = 1 / (3s + 1) | ❌ NON — 0% |
| D) | H(s) = s / (s + 3) | ❌ NON — 0% |

## Feedback (explication après réponse)

Si réponse correcte (A) :

Bravo ! On applique la transformée de Laplace : dy/dt devient sY(s), donc l'équation devient sY(s) + 3Y(s) = U(s), soit Y(s)(s+3) = U(s), d'où H(s) = Y(s)/U(s) = 1/(s+3).

Si réponse incorrecte :

Rappel : pour passer d'une équation différentielle à une fonction de transfert, on utilise la transformée de Laplace. La règle principale est que dy/dt devient s dans le domaine de Laplace.

## Note pour le prof

Cette question est un premier exemple fait à la main. L'idée est ensuite de générer automatiquement des dizaines de variantes en Python en changeant le coefficient (ici 3) et la structure de l'équation. Je n'ai pas encore accès enseignant sur Moodle — pourriez-vous m'accorder les droits nécessaires pour que je puisse importer ces questions directement ?